ISIS-MIB

本节介绍ISIS-MIB模块输出的告警信息。

isisDatabaseOverload

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

系统在进入或退出Overload状态时发送告警。此告警的生成次数和清除次数由isisSysStatLSPDbaseOloads进行记录。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis lsdboverload-state-change |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis lsdboverload-state-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.4 (isisSysLevelState) | IsisLevelState | off (1) on (2) waiting (3) overloaded(4) |

【处理建议】

无需处理。

isisManualAddressDrops

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

在计算路由时，如果某个分配的区域地址被忽略，系统会发送告警。isisNotificationAreaAddress变量的取值即代表被忽略的区域地址。

此告警的生成次数由isisSysStatManAddrDropFromAreas进行记录。

为了防止agent在短时间内生成大量的isisManualAddressDrops告警，系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis manual-address-drop |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis manual-address-drop |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.15 (isisNotificationAreaAddress) | IsisOSINSAddress | OCTET STRING (SIZE (0..20)) |

【处理建议】

减少非法或未使用的区域地址个数。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

isisCorruptedLSPDetected

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当存储在内存中的某个LSP被损坏时，系统会发送告警。此告警的生成次数由isisSysCorrLSPs进行记录。

系统将转发LSP ID。虽然系统对此ID有独立定义，但在某些情况下有可能是此ID自身损坏。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis lsp-corrupt |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis lsp-corrupt |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.3 (isisPduLspId) | IsisLinkStatePDUID | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

无需处理。

isisAttemptToExceedMaxSequence

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当某个LSP的序列号翻转时，系统将清除并等待重新宣告此信息。此告警对该事件进行了描述。由于该事件不常发生，所以每次该事件发生时，系统都会发送告警。

LSP ID的前六个字节包含system ID，其余两字节包含有效信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis max-seq-exceeded |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis max-seq-exceeded |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.3 (isisPduLspId) | IsisLinkStatePDUID | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

无需处理。

isisIDLenMismatch

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

收到携带不同系统标识长度的PDU后，系统会发送告警。告警内容中包含收到此PDU的链路的索引信息以及报文报头信息，以帮助网络管理员确定报文源地址

为了防止agent在短时间内生成大量的isisIDLenMismatch告警，系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis id-length-mismatch |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis id-length-mismatch |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.5 (isisPduFieldLen) | IsisUnsigned8TC | Unsigned32 (0..255) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduFragment) | IsisPDUHeader | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |

【处理建议】

请联系设备厂商用服。

isisMaxAreaAddressesMismatch

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

收到携带不同最大区域地址数的PDU后，系统会发送告警。告警内容中包含报文报头信息，以帮助网络管理员确定报文源地址。

为了防止agent在短时间内生成大量的isisMaxAreaAddressesMismatch告警，系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis maxarea-mismatch |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis maxarea-mismatch |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.6 (isisPduMaxAreaAddress) | IsisUnsigned8TC | Unsigned32 (0..255) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduFragment) | IsisPDUHeader | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |

【处理建议】

请联系设备厂商用服。

isisOwnLSPPurge

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.7 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当收到携带其system ID并且生存时间为0的PDU时，系统会发送告警。告警内容中包含链路索引及router ID，以帮助网络管理员确定报文源地址。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis own-lsp-purge |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis own-lsp-purge |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.3 (isisPduLspId) | IsisLinkStatePDUID | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

无需处理。

isisSequenceNumberSkip

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.8 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当收到携带其system ID但是内容不相同的LSP时，系统可能需要以更高的序列号重新下发此LSP。当序列号增加值大于1时，系统会发送告警。如果两个中间系统配置了相同的system ID，那么系统会产生大量此告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis skip-sequence-number |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis skip-sequence-number |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.3 (isisPduLspId) | IsisLinkStatePDUID | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

无需处理。

isisAuthenticationTypeFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.9 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当收到认证类型字段错误的PDU时，系统会发送告警。告警内容中包含报文报头信息，以帮助网络管理员确定报文源地址。

为了防止agent在短时间内生成大量的isisAuthenticationTypeFailure告警，系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis authentication-type |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis authentication-type |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduFragment) | IsisPDUHeader | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |

【处理建议】

修改配置使两端认证类型匹配。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

isisAuthenticationFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.10 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当收到认证信息字段错误的PDU时，系统会发送告警。告警内容中包含报文报头信息，以帮助网络管理员确定报文源地址。

为了防止agent在短时间内生成大量的isisAuthenticationFailure告警，系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis authentication |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis authentication |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduFragment) | IsisPDUHeader | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |

【处理建议】

修改配置使两端认证信息匹配。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

isisVersionSkew

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.11 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当收到运行不同版本协议的中间系统发送的Hello报文时，系统会发送告警。告警内容中包含报文报头信息，以帮助网络管理员确定报文源地址。

为了防止agent在短时间内生成大量的isisVersionSkew告警，系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis version-skew |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis version-skew |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.7 (isisPduProtocolVersion) | IsisUnsigned8TC | Unsigned32 (0..255) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduFragment) | IsisPDUHeader | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |

【处理建议】

请联系设备厂商用服。

isisAreaMismatch

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.12 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当收到任一区域地址都不匹配的中间系统所发送的Hello报文时，系统会发送告警。告警内容中包含报文报头信息，以帮助网络管理员确定报文源地址。

为了防止agent在短时间内生成大量的isisAreaMismatch告警，系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis area-mismatch |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis area-mismatch |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduFragment) | IsisPDUHeader | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |

【处理建议】

修改配置使两端至少一个区域地址匹配。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

isisRejectedAdjacency

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.13 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当收到某个中间系统发送的Hello报文但是并没有与其建立其邻接关系时，系统会发送告警。

为了防止agent在短时间内生成大量的isisRejectedAdjacency告警，系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis rejected-adjacency |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis rejected-adjacency |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduFragment) | IsisPDUHeader | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |

【处理建议】

确保两端的区域地址是匹配的。

确保两端的系统层级是匹配的。

确保两端的认证类型是匹配的。

确保两端的认证信息是匹配的。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

isisLSPTooLargeToPropagate

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.14 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当试图宣告比链路的dataLinkBlockSize的值大的LSP时，系统会发送告警。

为了防止agent在短时间内生成大量的isisLSPTooLargeToPropagate告警，系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis lsp-size-exceeded |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis lsp-size-exceeded |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.8 (isisPduLspSize) | Unsigned32 | 0..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduLspId) | IsisLinkStatePDUID | OCTET STRING (SIZE (8)) |

【处理建议】

把接口的链路层MTU值调大。

减小LSP的大小。

isisOrigLSPBuffSizeMismatch

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.15 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当收到的Level-1或Level-2 LSP大于本地isisSysLevelOrigLSPBuffSize的值，或者收到的LSP所携带的Buffer Size的值与本地isisSysLevelOrigLSPBuffSize的值不匹配时，系统会发送告警。当Buffer Size的值与LSP大小中的任何一个超出本地配置值时，两者都将被拒绝。

为了防止agent在短时间内生成大量的isisOrigLSPBuffSizeMismatch告警，系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis buffsize-mismatch |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis buffsize-mismatch |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.3 (isisPduLspId) | IsisLinkStatePDUID | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.9 (isisPduOriginatingBufferSize) | IsisUnsigned16TC | Unsigned32 (0..16000) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.10 (isisPduBufferSize) | IsisUnsigned16TC | Unsigned32 (0..16000) |

【处理建议】

减小邻居产生的LSP长度。

增加本地接收LSP的缓冲区。

isisProtocolsSupportedMismatch

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.16 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当收到非伪节点分段0 LSP但没有可支持的协议时，系统会发送告警。产生此告警的原因可能是系统没有生成此字段，或者没有共同元素。告警中应包含支持协议列表。如果系统不支持此TLV或者TLV为空的话，支持协议列表将为空。

为了防止agent在短时间内生成大量的isisProtocolsSupportedMismatch告警，系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis protocol-support |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis protocol-support |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.11 (isisPduProtocolsSupported) | OCTET STRING | SIZE (0..255) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.3 (isisPduLspId) | IsisLinkStatePDUID | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduFragment) | IsisPDUHeader | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |

【处理建议】

确认协议是否支持。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

isisAdjacencyChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.17 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当某一邻接体进入或退出up状态时，系统会发送告警。isisPduLspId变量的前六个字节代表此邻接体的System ID。

isisAdjState变量代表此邻接体的最新状态。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis adjacency-state-change |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis adjacency-state-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.3 (isisPduLspId) | IsisLinkStatePDUID | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.12 (isisAdjState) | INTEGER | down (1) initializing (2) up (3) failed(4) |

【处理建议】

检查邻居状态变化是否正常。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

isisLSPErrorDetected

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.138.0.18 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4444-isis.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当收到有解析错误的LSP时，系统会发送告警。isisCircIfIndex保存收到此PDU的链路的索引。isisPduFragment保存此LSP的起点。isisErrorOffset指明问题。

如果该问题是由畸形TLV引起的，isisErrorOffset将指明此TLV的起点，并且isisErrorTLVType将保存此TLV类型值。

如果该问题是由LSP头部错误引起的，isisErrorOffset将指明可疑字节。

此类型LSP的数量在isisSysStatLSPErrors中进行记录。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable isis lsp-parse-error |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis lsp-parse-error |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) | IsisLevel | level1(1) level2(2) level1and2(3) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.3 (isisPduLspId) | IsisLinkStatePDUID | OCTET STRING (SIZE (8)) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) | Unsigned32 | 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduFragment) | IsisPDUHeader | OCTET STRING (SIZE (0..64)) |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.13 (isisErrorOffset) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.14 (isisErrorTLVType) | Unsigned32 | 0..255 |

【处理建议】

无需处理。