LLDP-EXT-MED-MIB

本节介绍LLDP-EXT-MED-MIB模块输出的告警信息。

lldpXMedTopologyChangeDetected

【属性】

| OID | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | lldp-ext-med.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

当设备感知到拓扑变化后，会发送警告。远端设备接入本地端口、与端口断开连接、或者连接到另一个端口都会引起拓扑变化。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：lldp notification med-topology-change enable MIB：将lldpXMedPortConfigNotifEnable设置为True(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo lldp notification med-topology-change enable MIB：将lldpXMedPortConfigNotifEnable设置为False(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4 (lldpRemChassisIdSubtype) | LldpChassisIdSubtype | chassisComponet(1) interfaceAlias(2) portCompoment(3) macAddress(4) networkAddress(5) interfaceName(6) local(7) |
| 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 (lldpRemChassisId) | LldpChassisId | OCTET STRING (SIZE(1..255)) |
| 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.1.1.3 (lldpXMedRemDeviceClass) | LldpXMedDeviceClass | notDefined(0) endpointClass1(1) endpointClass2(2) endpointClass3(3) networkConnectivity(4) |

【处理建议】

需要确认网络拓扑变化是否与预期一致。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。