LLDP-MIB

本节介绍LLDP-MIB模块输出的告警信息。

lldpRemTablesChange

【属性】

| OID | 1.0.8802.1.1.2.0.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | lldp.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 关闭 |

【描述】

当lldpStatsRemTableLastChangeTime的值发生变化，系统会发送告警。网管系统可以利用这一告警触发LLDP轮询，来维护远程系统表项。

用户可以配置lldpNotificationInterval值来控制该告警的发送间隔。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：lldp notification remote-change enable MIB：将lldpPortConfigNotificationEnable设置为True(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo lldp notification remote-change enable MIB：将lldpPortConfigNotificationEnable设置为False(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.0.8802.1.1.2.1.2.2 (lldpStatsRemTablesInserts) | ZeroBasedCounter32 | Gauge32 |
| 1.0.8802.1.1.2.1.2.3 (lldpStatsRemTablesDeletes) | ZeroBasedCounter32 | Gauge32 |
| 1.0.8802.1.1.2.1.2.4 (lldpStatsRemTablesDrops) | ZeroBasedCounter32 | Gauge32 |
| 1.0.8802.1.1.2.1.2.5 (lldpStatsRemTablesAgeouts) | ZeroBasedCounter32 | Gauge32 |

【处理建议】

需要确认网络拓扑变化是否与预期一致。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。