MPLS-FRR-FACILITY-STD-MIB

本节介绍MPLS-FRR-FACILITY-STD-MIB模块输出的告警信息。

mplsFrrFacilityInitialBackupTunnelInvoked

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.204.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc6445-mpls-frr-facility-std.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当mplsFrrConstraintsTable中指定的运行在某个接口上的主隧道被mplsFrrConstraintsTable中的备份隧道接管时，系统会发送告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable te |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable te |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.204.1.7.1.7 (mplsFrrFacilityDBNumProtectingTunnelOnIf) | Gauge32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.204.1.7.1.8 (mplsFrrFacilityDBNumProtectedLspOnIf) | Gauge32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.204.1.7.1.9 (mplsFrrFacilityDBNumProtectedTunnels) | Gauge32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.204.1.7.1.10 (mplsFrrFacilityDBProtectingTunnelStatus) | INTEGER | active(1) ready(2) |
| 1.3.6.1.2.1.204.1.7.1.11 (mplsFrrFacilityDBProtectingTunnelResvBw) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

mplsFrrFacilityFinalTunnelRestored

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.204.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc6445-mpls-frr-facility-std.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当mplsFrrConstraintsTable中指定的被备份隧道接管的主隧道恢复正常时，系统会发送告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable te |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable te |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.204.1.7.1.7 (mplsFrrFacilityDBNumProtectingTunnelOnIf) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.204.1.7.1.8 (mplsFrrFacilityDBNumProtectedLspOnIf) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.204.1.7.1.9 (mplsFrrFacilityDBNumProtectedTunnels) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.204.1.7.1.10 (mplsFrrFacilityDBProtectingTunnelStatus) | Integer32 | active(1) ready(2) |
| 1.3.6.1.2.1.204.1.7.1.11 (mplsFrrFacilityDBProtectingTunnelResvBw) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。