MPLS-L3VPN-STD-MIB

本节介绍MPLS-L3VPN-STD-MIB模块输出的告警信息。

mplsL3VpnVrfUp

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4382-mpls-l3vpn-std.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当出现如下情形时，系统会发送告警：

没有接口绑定到这个VRF，绑定到这个VRF的第一个接口（只有第一个接口）的ifOperStatus状态变成up。

有一个接口绑定到这个VRF，而且这个接口的ifOperStatus状态变成up。

有多个接口绑定到这个VRF，除了第一个接口的ifOperStatus状态变成up，其他接口的ifOperStatus状态都是down。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable l3vpn |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable l3vpn |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.5 (mplsL3VpnIfConfRowStatus) | INTEGER | active(1) |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.6 (mplsL3VpnVrfOperStatus) | INTEGER | up(1) down(2) |

【处理建议】

无需处理。

mplsL3VpnVrfDown

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4382-mpls-l3vpn-std.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当出现如下情形时，系统会发送告警：

有一个接口绑定到这个VRF，而且这个接口的ifOperStatus状态从up变成down。

有多个接口绑定到这个VRF，除了一个接口ifOperStatus状态从up变成down，其他接口的ifOperStatus状态都是up。

ifOperStatus状态变成up的最后一个接口取消了VRF绑定。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable l3vpn |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable l3vpn |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.5 (mplsL3VpnIfConfRowStatus) | INTEGER | active(1) |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.6 (mplsL3VpnVrfOperStatus) | INTEGER | up(1) down(2) |

【处理建议】

无需处理。

mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4382-mpls-l3vpn-std.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当指定VRF的路由数超过了mplsL3VpnVrfMidRouteThreshold中设定的阈值的话，系统会发送告警。超过阈值只会发送一个告警，除非mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes的值低于mplsL3VpnVrfConfMidRteThresh的值，否则不会有同类型的告警发出。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable l3vpn |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：snmp-agent snmp trap enable l3vpn |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.3 (mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes) | Gauge32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.9 (mplsL3VpnVrfConfMidRteThresh) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4382-mpls-l3vpn-std.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当指定VRF的路由数超过或者将要超过mplsL3VpnVrfMaxRouteThreshold中设定的最大路由数时，系统会发送告警。在mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh和mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes被设定为同样的值的情况下，不用超过mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh，只要刚刚达到这个值，系统就会发送告警。

mplsL3VpnVrfConfRteMxThrshTime定义了当超过最大路由数（或等于最大路由数，在mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes和mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh相等的情况下）时，系统重新发送此告警的时间间隔。设定这个间隔可以避免当已经达到最大路由数仍有路由不停地被添加到VRF中时，agent会频繁发送告警。缺省时间间隔是0分钟。如果这个间隔被设定为0，当超过最大路由数时，agent只会发送一个告警。除非路由的数量少于配置的阈值，否则agent不会发送别的告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable l3vpn |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable l3vpn |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.3 (mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes) | Gauge32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.10 (mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc4382-mpls-l3vpn-std.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

只有当指定VRF的路由数从超过或者将要超过mplsVrfMaxRouteThreshold中设定的最大路由数降到低于阈值时，系统会发送告警。告警告知管理员之前的错误已经清除了，不需要再去查看设备了。

mplsL3VpnVrfConfRteMxThrshTime定义了当超过最大路由数（或等于最大路由数，在mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes和mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh相等的情况下）时，系统重新发送mplsNumVrfRouteMaxThreshExceeded告警的时间间隔。因此，在假设错误已经清除的情况下，告警消息也应该以同样的频率被清除。特别是，如果在mplsL3VpnVrfConfRteMxThrshTime定义的时间内错误频繁产生和消除，系统只会发送一个告警来告知第一个错误的产生和消除。

这样可以避免当已经达到最大路由数仍有路由不停地被添加、转移到VRF或从VRF中删去时，agent会频繁发送告警。缺省时间间隔是0分钟。如果这个间隔被设定为0，每当阈值被清除时，agent就会发送一个告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable l3vpn |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable l3vpn |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.3 (mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes) | Gauge32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.10 (mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。