MPLS-LDP-STD-MIB

本节介绍MPLS-LDP-STD-MIB模块输出的告警信息。

mplsLdpInitSessionThresholdExceeded

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3815-mpls-ldp-std.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当会话初始化消息的数量超过了mplsLdpEntityInitSessionThreshold的值（非零）时，系统会发送告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ldp |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ldp |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.11 (mplsLdpEntityInitSessionThreshold) | Integer32 | 0..100 |

【处理建议】

检查LDP会话初始化消息的参数。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

mplsLdpSessionUp

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3815-mpls-ldp-std.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当mplsLdpSessionState的取值变成operational时，系统会发送告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ldp |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ldp |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1.2 (mplsLdpSessionState) | INTEGER | nonexistent(1) initialized(2) openrec(3) opensent(4) operational(5)) |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1.8 (mplsLdpSessionDiscontinuityTime) | Timeticks | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.4.1.1 (mplsLdpSessionStatsUnknownMesTypeErrors) | Counter32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.4.1.2 (mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors) | Counter32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

mplsLdpSessionDown

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3815-mpls-ldp-std.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当mplsLdpSessionState的取值不再是operational时，系统会发送告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ldp |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ldp |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1.2 (mplsLdpSessionState) | INTEGER | nonexistent(1) initialized(2) openrec(3) opensent(4) operational(5)) |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1.8 (mplsLdpSessionDiscontinuityTime) | Timeticks | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.4.1.1 (mplsLdpSessionStatsUnknownMesTypeErrors) | Counter32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.4.1.2 (mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors) | Counter32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。