MPLS-TE-STD-MIB

本节介绍MPLS-TE-STD-MIB模块输出的告警信息。

mplsTunnelUp

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3812-mpls-te-std.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当某个隧道的MPLS隧道运行状态（mplsTunnelOperStatus）将要从down变成另一个状态（不是notPresent状态）时，系统会发送告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable te |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable te |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.34 (mplsTunnelAdminStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.35 (mplsTunnelOperStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) unknown(4) dormant(5) notPresent(6) lowerLayerDown(7) |

【处理建议】

无需处理。

mplsTunnelDown

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3812-mpls-te-std.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当某个隧道的MPLS隧道运行状态（mplsTunnelOperStatus）将要从其他状态（不是notPresent状态）变成down时，系统会发送告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable te |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable te |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.34 (mplsTunnelAdminStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.35 (mplsTunnelOperStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) unknown(4) dormant(5) notPresent(6) lowerLayerDown(7) |

【处理建议】

检查该隧道参数。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

mplsTunnelRerouted

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3812-mpls-te-std.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

隧道重路由会触发系统发送告警。如果使用了mplsTunnelARHopTable，那么在agent发送告警后mplsTunnelARHopTable里该隧道的表项可能会保存重路由后的新路径信息一段时间。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable te |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable te |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.34 (mplsTunnelAdminStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.35 (mplsTunnelOperStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) unknown(4) dormant(5) notPresent(6) lowerLayerDown(7) |

【处理建议】

检查该隧道参数。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

mplsTunnelReoptimized

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3812-mpls-te-std.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

隧道重优化会触发系统发送告警。如果使用了mplsTunnelARHopTable，那么在agent发送告警后mplsTunnelARHopTable里该隧道的表项可能会保存重优化后的新路径信息一段时间。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable te |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable te |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.34 (mplsTunnelAdminStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) |
| 1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.35 (mplsTunnelOperStatus) | INTEGER | up(1) down(2) testing(3) unknown(4) dormant(5) notPresent(6) lowerLayerDown(7) |

【处理建议】

检查该隧道的新路径。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。