OSPF-TRAP-MIB

本节介绍OSPF-TRAP-MIB模块输出的告警信息。

ospfVirtIfStateChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.1 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

虚接口状态变化告警。OSPF虚接口状态倒退（例如从Point-to-Point变为Down）或者前进为终点状态（例如Point-to-Point）时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf virtif-state-change |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf virtif-state-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.9.1.1 (ospfVirtIfAreaId) | AreaID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.9.1.2 (ospfVirtIfNeighbor) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.9.1.7 (ospfVirtIfState) | INTEGER | down (1) pointToPoint (4) |

【处理建议】

无需处理。

ospfNbrStateChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

接口邻接状态变化告警。OSPF邻接状态倒退（例如从Attempt或Full变为1-Way或Down）或者前进为终点状态（例如2-Way或Full）时，系统会生成该告警。NBMA网络或者广播网络上的接口邻接状态由Full变为其他状态或由其他状态变为Full时，此告警由指定路由器DR生成。指定路由器DR变为down时，系统产生ospfIfStateChange告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf neighbor-state-change |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf neighbor-state-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.1 (ospfNbrIpAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.2 (ospfNbrAddressLessIndex) | InterfaceIndexOrZero | Integer32 (0..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.3 (ospfNbrRtrId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.6 (ospfNbrState) | INTEGER | down (1) attempt (2) init (3) twoWay (4) exchangeStart (5) exchange (6) loading (7) full (8) |

【处理建议】

无需处理。

ospfVirtNbrStateChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.3 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

虚接口邻接状态变化告警。OSPF邻接状态倒退（例如从Attempt或Full变为1-Way或Down）或者前进为终点状态（例如Full）时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf virtneighbor-state-change |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf virtneighbor-state-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.11.1.1 (ospfVirtNbrArea) | AreaID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.11.1.2 (ospfVirtNbrRtrId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.11.1.5 (ospfVirtNbrState) | INTEGER | down (1) attempt (2) init (3) twoWay (4) exchangeStart (5) exchange (6) loading (7) full (8) |

【处理建议】

无需处理。

ospfIfConfigError

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.4 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 警告 |
| Default status | 开启 |

【描述】

接口配置错误告警。OSPF接口上收到与该路由器配置不匹配的路由器发送的报文时，系统会生成该告警。需要注意的是，只有当optionMismatch事件阻碍邻接关系建立时，该事件才会导致告警的产生。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf config-error |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf config-error |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 (ospfIfIpAddress) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.7.1.2 (ospfAddressLessIf) | InterfaceIndexOrZero | Integer32 (0..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.4 (ospfPacketSrc) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.2 (ospfConfigErrorType) | INTEGER | badVersion (1) areaMismatch (2) unknownNbmaNbr (3) unknownVirtualNbr (4) authTypeMismatch(5) authFailure (6) netMaskMismatch (7) helloIntervalMismatch (8) deadIntervalMismatch (9) optionMismatch (10) mtuMismatch (11) duplicateRouterId (12) noError (13) |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType) | INTEGER | hello (1) dbDescript (2) lsReq (3) lsUpdate (4) lsAck (5) nullPacket (6) |

【处理建议】

检查该接口对应配置是否正确。如果问题无法解决，请联系H3C用服。

ospfVirtIfConfigError

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.5 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 警告 |
| Default status | 开启 |

【描述】

虚接口配置错误告警。OSPF虚接口上收到与该路由器配置不匹配的路由器发送的报文时，系统会生成该告警。需要注意的是，只有当optionMismatch事件阻碍邻接关系建立时，该事件才会导致告警的产生。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf virt-config-error |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf virt-config-error |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.9.1.1 (ospfVirtIfAreaId) | AreaID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.9.1.2 (ospfVirtIfNeighbor) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.2 (ospfConfigErrorType) | INTEGER | badVersion (1) areaMismatch (2) unknownNbmaNbr (3) unknownVirtualNbr (4) authTypeMismatch(5) authFailure (6) netMaskMismatch (7) helloIntervalMismatch (8) deadIntervalMismatch (9) optionMismatch (10) mtuMismatch (11) duplicateRouterId (12) noError (13) |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType) | INTEGER | hello (1) dbDescript (2) lsReq (3) lsUpdate (4) lsAck (5) nullPacket (6) |

【处理建议】

检查该虚接口对应配置是否正确。如果问题无法解决，请联系H3C用服。

ospfIfAuthFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.6 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 警告 |
| Default status | 开启 |

【描述】

接口认证失败告警。当OSPF接口上收到与该路由器认证码或者认证类型不匹配的路由器发送的报文时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf authentication-failure |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf authentication-failure |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 (ospfIfIpAddress) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.7.1.2 (ospfAddressLessIf) | InterfaceIndexOrZero | Integer32 (0..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.4 (ospfPacketSrc) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.2 (ospfConfigErrorType) | INTEGER | badVersion (1) areaMismatch (2) unknownNbmaNbr (3) unknownVirtualNbr (4) authTypeMismatch(5) authFailure (6) netMaskMismatch (7) helloIntervalMismatch (8) deadIntervalMismatch (9) optionMismatch (10) mtuMismatch (11) duplicateRouterId (12) noError (13) |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType) | INTEGER | hello (1) dbDescript (2) lsReq (3) lsUpdate (4) lsAck (5) nullPacket (6) |

【处理建议】

确认接口认证是否正确。如果问题无法解决，请联系H3C用服。

ospfVirtIfAuthFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.7 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 警告 |
| Default status | 开启 |

【描述】

虚接口认证失败告警。当OSPF虚接口上收到与该路由器认证码或者认证类型不匹配的路由器发送的报文时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf virt-authentication-failure |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf virt-authentication-failure |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.9.1.1 (ospfVirtIfAreaId) | AreaID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.9.1.2 (ospfVirtIfNeighbor) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.2 (ospfConfigErrorType) | INTEGER | badVersion (1) areaMismatch (2) unknownNbmaNbr (3) unknownVirtualNbr (4) authTypeMismatch(5) authFailure (6) netMaskMismatch (7) helloIntervalMismatch (8) deadIntervalMismatch (9) optionMismatch (10) mtuMismatch (11) duplicateRouterId (12) noError (13) |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType) | INTEGER | hello (1) dbDescript (2) lsReq (3) lsUpdate (4) lsAck (5) nullPacket (6) |

【处理建议】

确认虚接口认证配置是否正确。如果问题无法解决，请联系H3C用服。

ospfIfRxBadPacket

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.8 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

接口接收错误报文告警。接口收到无法解析的OSPF报文时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf bad-packet |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf bad-packet |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 (ospfIfIpAddress) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.7.1.2 (ospfAddressLessIf) | InterfaceIndexOrZero | Integer32 (0..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.4 (ospfPacketSrc) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType) | INTEGER | hello (1) dbDescript (2) lsReq (3) lsUpdate (4) lsAck (5) nullPacket (6) |

【处理建议】

无需处理。

ospfVirtIfRxBadPacket

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.9 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

虚接口接收错误报文告警。虚接口收到无法解析的OSPF报文时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf virt-bad-packet |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf virt-bad-packet |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.9.1.1 (ospfVirtIfAreaId) | AreaID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.9.1.2 (ospfVirtIfNeighbor) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType) | INTEGER | hello (1) dbDescript (2) lsReq (3) lsUpdate (4) lsAck (5) nullPacket (6) |

【处理建议】

无需处理。

ospfTxRetransmit

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.10 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

接口报文重传告警。接口重传OSPF报文时，系统会生成该告警。可能被重传的报文都与LSDB表项关联。一条LSDB表项由LS type，LS ID和Router ID确定。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf retransmit |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf retransmit |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 (ospfIfIpAddress) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.7.1.2 (ospfAddressLessIf) | InterfaceIndexOrZero | Integer32 (0..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.3 (ospfNbrRtrId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType) | INTEGER | hello (1) dbDescript (2) lsReq (3) lsUpdate (4) lsAck (5) nullPacket (6) |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType) | INTEGER | routerLink (1) networkLink (2) summaryLink (3) asSummaryLink (4) asExternalLink (5) multicastLink (6) nssaExternalLink (7) areaOpaqueLink (10) |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.3 (ospfLsdbLsid) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.4 (ospfLsdbRouterId) | RouterID | IpAddress |

【处理建议】

无需处理。

ospfVirtIfTxRetransmit

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.11 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

虚接口报文重传告警。虚接口重传OSPF报文时，系统会生成该告警。可能被重传的报文都与LSDB表项关联。一条LSDB表项由LS type，LS ID和Router ID确定。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf virt-retransmit |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf virt-retransmit |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.9.1.1 (ospfVirtIfAreaId) | AreaID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.9.1.2 (ospfVirtIfNeighbor) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType) | INTEGER | hello (1) dbDescript (2) lsReq (3) lsUpdate (4) lsAck (5) nullPacket (6) |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType) | INTEGER | routerLink (1) networkLink (2) summaryLink (3) asSummaryLink (4) asExternalLink (5) multicastLink (6) nssaExternalLink (7) areaOpaqueLink (10) |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.3 (ospfLsdbLsid) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.4 (ospfLsdbRouterId) | RouterID | IpAddress |

【处理建议】

无需处理。

ospfOriginateLsa

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.12 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

本地LSA生成告警。路由器生成一条新的LSA时，系统会生成该告警。单纯的LSA刷新不会触发该告警的生成，只有当拓扑变化导致有新的LSA生成时，系统才会生成该告警。另外，处于下刷阶段的MaxAge LSA也不会触发该告警的生成。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf lsa-originate |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf lsa-originate |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.1 (ospfLsdbAreaId) | AreaID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType) | INTEGER | routerLink (1) networkLink (2) summaryLink (3) asSummaryLink (4) asExternalLink (5) multicastLink (6) nssaExternalLink (7) areaOpaqueLink (10) |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.3 (ospfLsdbLsid) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.4 (ospfLsdbRouterId) | RouterID | IpAddress |

【处理建议】

无需处理。

ospfMaxAgeLsa

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.13 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

MaxAge LSA告警。路由器的LSDB中有LSA老化成为MaxAge LSA时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf lsa-maxage |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf lsa-maxage |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.1 (ospfLsdbAreaId) | AreaID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType) | INTEGER | routerLink (1) networkLink (2) summaryLink (3) asSummaryLink (4) asExternalLink (5) multicastLink (6) nssaExternalLink (7) areaOpaqueLink (10) |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.3 (ospfLsdbLsid) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.4.1.4 (ospfLsdbRouterId) | RouterID | IpAddress |

【处理建议】

无需处理。

ospfLsdbOverflow

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.14 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 警告 |
| Default status | 开启 |

【描述】

LSDB溢出告警。路由器的LSDB中的LSA数量超过上限值时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf lsdb-overflow |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf lsdb-overflow |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.11 (ospfExtLsdbLimit) | Integer32 | -1..'7FFFFFFF'h |

【处理建议】

减少LSA的数量。如果问题无法解决，请联系H3C用服。

ospfLsdbApproachingOverflow

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.15 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 警告 |
| Default status | 开启 |

【描述】

LSDB接近溢出告警。路由器的LSDB中的LSA数量超过上限值的90%时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf lsdb-approaching-overflow |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf lsdb-approaching-overflow |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.11 (ospfExtLsdbLimit) | Integer32 | -1..'7FFFFFFF'h |

【处理建议】

减少LSA的数量。如果问题无法解决，请联系H3C用服。

ospfIfStateChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.16 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

OSPF接口状态变化告警。接口状态倒退（例如从Dr变为Down）或者前进为终点状态（例如Point-to-Point，DR Other，Dr或者Backup）时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf if-state-change |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf if-state-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 (ospfIfIpAddress) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.7.1.2 (ospfAddressLessIf) | InterfaceIndexOrZero | Integer32 (0..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.14.7.1.12 (ospfIfState) | INTEGER | down (1) loopback (2) waiting (3) pointToPoint (4) designatedRouter (5) backupDesignatedRouter (6) otherDesignatedRouter (7) |

【处理建议】

无需处理。

ospfNssaTranslatorStatusChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.17 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

NSSA转换路由器状态变化告警。转换路由器可以将Type-7 LSA转换为Type-5 LSA。路由器基于区域由转换器变为其他角色，或者由其他角色变为转换器时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf nssatranslator-status-change |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf nssatranslator-status-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.2.1.1 (ospfAreaId) | AreaID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.2.1.12 (ospfAreaNssaTranslatorState) | INTEGER | enabled (1) elected (2) disabled (3) |

【处理建议】

无需处理。

ospfRestartStatusChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.18 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

GR Restarter状态变化告警。路由器GR Restarter状态变化时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf grrestarter-status-change |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf grrestarter-status-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.21 (ospfRestartStatus) | INTEGER | notRestarting (1) plannedRestart (2) unplannedRestart (3) |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.19 (ospfRestartInterval) | Integer32 | 1..1800 |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.23 (ospfRestartExitReason) | INTEGER | none (1) inProgress (2) completed (3) timedOut (4) topologyChanged (5) |

【处理建议】

无需处理。

ospfNbrRestartHelperStatusChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.19 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

邻居GR Helper状态变化告警。邻居路由器GR Helper状态变化时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf grhelper-status-change |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf grhelper-status-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.1 (ospfNbrIpAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.2 (ospfNbrAddressLessIndex) | InterfaceIndexOrZero | Integer32 (0..2147483647) |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.3 (ospfNbrRtrId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.12 (ospfNbrRestartHelperStatus) | INTEGER | notHelping (1) helping (2) |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.13 (ospfNbrRestartHelperAge) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.10.1.14 (ospfNbrRestartHelperExitReason) | INTEGER | none (1) inProgress (2) completed (3) timedOut (4) topologyChanged (5) |

【处理建议】

无需处理。

ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.14.16.2.20 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4750-ospf-trap.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

虚接口邻居GR Helper状态变化告警。虚接口邻居路由器GR Helper状态变化时，系统会生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable ospf virtgrhelper-status-change |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospf virtgrhelper-status-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.11.1.1 (ospfVirtNbrArea) | AreaID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.11.1.2 (ospfVirtNbrRtrId) | RouterID | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.14.11.1.9 (ospfVirtNbrRestartHelperStatus) | INTEGER | notHelping (1) helping (2) |
| 1.3.6.1.2.1.14.11.1.10 (ospfVirtNbrRestartHelperAge) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.14.11.1.11 (ospfVirtNbrRestartHelperExitReason) | INTEGER | none (1) inProgress (2) completed (3) timedOu t 4) topologyChanged (5) |

【处理建议】

无需处理。