OSPFV3-MIB

本节介绍OSPFV3-MIB模块输出的告警信息。

ospfv3VirtIfStateChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | 告警 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

虚拟接口状态变为Point-to-Point，或从Point-to-Point状态变为其他状态时发送告警。

为了减少虚拟接口UP时的不必要的告警，虚拟接口状态变为非DOWN状态起的2倍dead时间内不发送虚拟接口状态变化告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-state-change |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-state-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.8.1.9 (ospfv3VirtIfState) | INTEGER | down(1) pointToPoint(4) |

【处理建议】

无需处理。

ospfv3NbrStateChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

邻居状态变化输出告警，在DR和BDR上，邻居状态变为FULL，或从FULL状态变为其他状态时输出告警；在DRother上邻居状态变为2-way或从2-way状态变为其他状态时输出告警。

为了减少接口UP时的不必要的告警，接口变为非DOWN状态起的2倍dead时间内不发送邻居状态变化告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 neighbor-state-change |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospfv3 neighbor-state-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.8 (ospfv3NbrState) | INTEGER | down(1) attempt(2) init(3) twoWay(4) exchangeStart(5) exchange(6) loading(7) full(8) |

【处理建议】

检查接口状态是否变化

ospfv3VirtNbrStateChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

虚拟接口上邻居变为FULL状态，或从FULL状态变为其他状态，输出告警。

为了减少虚拟接口UP时的不必要的告警，虚拟接口变为非DOWN状态起的2倍dead时间内不发送虚拟邻居状态变化告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 virtneighbor-state-change |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtneighbor-state-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.8 (ospfv3VirtNbrState) | INTEGER | down(1) attempt(2) init(3) twoWay(4) exchangeStart(5) exchange(6) loading(7) full(8) |

【处理建议】

无需处理。

ospfv3IfConfigError

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

非虚拟接口上影响邻居建立的配置冲突时发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 if-cfg-error |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospfv3 if-cfg-error |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.12 (ospfv3IfState) | INTEGER | down(1) loopback(2) waiting(3) pointToPoint(4) designatedRouter(5) backupDesignatedRouter(6) otherDesignatedRouter(7) standby(8) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.14.3 (ospfv3PacketSrc) | InetAddressIPv6 | OCTET STRING (SIZE (16)) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.14.1 (ospfv3ConfigErrorType) | INTEGER | badVersion(1) areaMismatch(2) unknownNbmaNbr(3) unknownVirtualNbr(4) helloIntervalMismatch(5) deadIntervalMismatch(6) optionMismatch(7) mtuMismatch(8) duplicateRouterId(9) noError(10) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.14.2 (ospfv3PacketType) | INTEGER | hello(1) dbDescript(2) lsReq(3) lsUpdate(4) lsAck(5) nullPacket(6) |

【处理建议】

检查配置接口上hello报文的中的配置参数是否一致

ospfv3VirtIfConfigError

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

虚拟接口上影响邻居建立的配置冲突时发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-cfg-error |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-cfg-error |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.8.1.9 (ospfv3VirtIfState) | INTEGER | down(1) pointToPoint(4) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.14.1 (ospfv3ConfigErrorType) | INTEGER | badVersion(1) areaMismatch(2) unknownNbmaNbr(3) unknownVirtualNbr(4) helloIntervalMismatch(5) deadIntervalMismatch(6) optionMismatch(7) mtuMismatch(8) duplicateRouterId(9) noError(10) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.14.2 (ospfv3PacketType) | INTEGER | hello(1) dbDescript(2) lsReq(3) lsUpdate(4) lsAck(5) nullPacket(6) |

【处理建议】

检查配置接口上hello报文的中的配置参数是否一致

ospfv3IfRxBadPacket

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

在非虚拟接口上收到不能解析的OSPFv3 packet报文时发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 if-bad-pkt |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospfv3 if-bad-pkt |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.12 (ospfv3IfState) | INTEGER | down(1) loopback(2) waiting(3) pointToPoint(4) designatedRouter(5) backupDesignatedRouter(6) otherDesignatedRouter(7) standby(8) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.14.3 (ospfv3PacketSrc) | InetAddressIPv6 | OCTET STRING (SIZE (16)) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.14.2 (ospfv3PacketType) | INTEGER | hello(1) dbDescript(2) lsReq(3) lsUpdate(4) lsAck(5) nullPacket(6) |

【处理建议】

检查配置接口上hello报文的中的配置参数是否一致

ospfv3VirtIfRxBadPacket

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.7 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | 告警 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

在虚拟接口上收到不能解析的OSPFv3 packet报文时发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-bad-pkt |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospfv3 virtif-bad-pkt |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.8.1.9 (ospfv3VirtIfState) | INTEGER | down(1) pointToPoint(4) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.14.2 (ospfv3PacketType) | INTEGER | hello(1) dbDescript(2) lsReq(3) lsUpdate(4) lsAck(5) nullPacket(6) |

【处理建议】

无需处理。

ospfv3IfStateChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.10 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

非虚拟接口上，接口状态从DR变为DOWN，或变为Point-to-Point、DR、BDR或Drother状态时，发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 if-state-change |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospfv3 if-state-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.12 (ospfv3IfState) | INTEGER | down(1) loopback(2) waiting(3) pointToPoint(4) designatedRouter(5) backupDesignatedRouter(6) otherDesignatedRouter(7) standby(8) |

【处理建议】

无需处理。

ospfv3NssaTranslatorStatusChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.11 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当期设备NSSA区域7转5能力变化时发送该告警

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 nssatranslator-status-change |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospfv3 nssatranslator-status-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.12 (ospfv3AreaNssaTranslatorState) | INTEGER | enabled(1) elected(2) disabled(3) |

【处理建议】

无需处理。

ospfv3RestartStatusChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.12 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

设备graceful restart状态变化时发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 grrestarter-status-change |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospfv3 grrestarter-status-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.18 (ospfv3RestartStatus) | INTEGER | notRestarting(1) plannedRestart(2) unplannedRestart(3) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.16 (ospfv3RestartInterval) | Ospfv3UpToRefreshIntervalTC | Unsigned32 (40..1800) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.20 (ospfv3RestartExitReason) | INTEGER | none(1) inProgress(2) completed(3) timedOut(4) topologyChanged(5) |

【处理建议】

无需处理。

ospfv3NbrRestartHelperStatusChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.13 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

Gr设备上邻居进入或退出helper状态时发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 grhelper-status-change |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable ospfv3 grhelper-status-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.13 (ospfv3NbrRestartHelperStatus) | INTEGER | notHelping(1) helping(2) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.14 (ospfv3NbrRestartHelperAge) | Ospfv3UpToRefreshIntervalTC | Unsigned32 (1..1800) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.15 (ospfv3NbrRestartHelperExitReason) | INTEGER | none(1) inProgress(2) completed(3) timedOut(4) topologyChanged(5) |

【处理建议】

无需处理。

ospfv3VirtNbrRestartHelperStatusChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.191.0.14 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5643-ospfv3.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 警告 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

Gr设备上虚拟邻居进入或退出helper状态时发送该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable ospfv3 rejected-adjacency |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable isis rejected-adjacency |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 (ospfv3RouterId) | Ospfv3RouterIdTC | Unsigned32 (1..'FFFFFFFF'h) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.13 (ospfv3VirtNbrRestartHelperStatus) | INTEGER | notHelping(1) helping(2) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.14 (ospfv3VirtNbrRestartHelperAge) | Ospfv3UpToRefreshIntervalTC | Unsigned32 (1..1800) |
| 1.3.6.1.2.1.191.1.11.1.15 (ospfv3VirtNbrRestartHelperExitReason) | INTEGER | none(1) inProgress(2) completed(3) timedOut(4) topologyChanged(5) |

【处理建议】

无需处理。