PIM-BSR-MIB

本节介绍PIM-BSR-MIB模块输出的告警信息。

pimBsrElectedBSRLostElection

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.172.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5240-pim-bsr.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当前E-BSR在BSR选举失败时产生该告警信息。仅E-BSR生成该告警信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable { pim I pim6 } elected-bsr-lost-election |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable { pim I pim6 } elected-bsr-lost-election |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.172.1.4.1.2 (pimBsrElectedBSRAddressType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) |
| 1.3.6.1.2.1.172.1.4.1.3 (pimBsrElectedBSRAddress) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (4¦16)) |
| 1.3.6.1.2.1.172.1.4.1.4 (pimBsrElectedBSRPriority) | Unsigned32 | 0..255 |

【处理建议】

- 如果由于自举路由器或候选路由器的配置变化而产生该告警信息，则无需处理。

- 如果由于其他原因而产生该告警信息，则需要做以下处理：

检查其他路由器工作状态是否正常。

检查本地路由器是否内存不足。

检查网络状态是够出现链路故障。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

pimBsrCandidateBSRWinElection

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.172.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5240-pim-bsr.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当C-BSR赢得BSR选举时会生成该告警信息。仅E-BSR生成该告警信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable { pim I pim6 } candidate-bsr-win-election |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable { pim I pim6 } candidate-bsr-win-election |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.172.1.3.1.6 (pimBsrCandidateBSRElectedBSR) | TruthValue | true(1) false(2) |

【处理建议】

- 如果由于自举路由器或候选路由器的配置变化而生成该告警信息，则无需处理。

- 如果由于其他原因而生成该告警信息，则需要做以下处理：

检查其他路由器工作状态是否正常。

检查本地路由器是否内存不足。

检查网络状态是够出现链路故障。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。