PIM-STD-MIB

本节介绍PIM-STD-MIB模块输出的告警信息。

pimNeighborLoss

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.157.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5060-pim-std.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警信息意味着邻居关系的丢失。当某邻居的邻居定时器超时，且同一接口上没有其他IP版本相同而IP地址较小的PIM邻居时，路由器会生成该告警信息。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable { pim I pim6 } neighbor-loss |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable { pim I pim6 } neighbor-loss |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.6 (pimNeighborUpTime) | TimeTicks | Same as the standard MIB |

【处理建议】

- 如果由于PIM邻居的配置变化而生成该告警信息，则无需处理。

- 如果由于其他原因而生成该告警信息，则需要做以下处理：

检查该接口上PIM配置是否正确。

检查丢失的那个PIM邻居是够正常工作。

检查本地路由器是否内存不足。

检查网络状态是够出现链路故障。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。