POWER-ETHERNET-MIB

本节介绍POWER-ETHERNET-MIB模块输出的告警信息。

pethPsePortOnOffNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.105.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3621-power-ethernet.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

PSE供电口的状态。除了搜索状态（searching），其他状态变化都会触发此告警。同一组件实例发送告警的时间间隔至少为500毫秒。

【状态控制】

| 开启 | MIB：将pethNotificationControlEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | MIB：将pethNotificationControlEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.6 (pethPsePortDetectionStatus) | INTEGER | disabled(1) searching(2) deliveringPower(3) fault(4) test(5) otherFault(6) |

【处理建议】

无需任何操作。

pethMainPowerUsageOnNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.105.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3621-power-ethernet.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

PSE电量使用超过阈值，告警产生。同一组件实例发送告警的时间间隔至少为500毫秒。

【状态控制】

| 开启 | MIB：将pethNotificationControlEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | MIB：将pethNotificationControlEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4 (pethMainPseConsumptionPower) | Gauge32 | Same as the standard MIB. |

【处理建议】

无需任何操作。

pethMainPowerUsageOffNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.105.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3621-power-ethernet.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

PSE电量使用低于阈值，告警恢复。同一组件实例发送告警的时间间隔至少为500毫秒。

【状态控制】

| 开启 | MIB：将pethNotificationControlEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | MIB：将pethNotificationControlEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4 (pethMainPseConsumptionPower) | Gauge32 | Same as the standard MIB. |

【处理建议】

无需任何操作。