PW-STD-MIB

本节介绍PW-STD-MIB模块输出的告警信息。

pwDown

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.246.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5601-pw-std.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当一个或多个连续pwTable表项的 pwOperStatus对象将由其他状态（notPresent(5)除外）转换为down(2)或lowerLayerDown(6)状态时，系统生成该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent enable l2vpn pw-up-down |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent enable l2vpn pw-up-down |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.38 (pwOperStatus) | PwOperStatusTC | up(1) down(2) testing(3) dormant(4) notPresent(5) lowerLayerDown(6) |
| 1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.38 (pwOperStatus) | PwOperStatusTC | up(1) down(2) testing(3) dormant(4) notPresent(5) lowerLayerDown(6) |

【处理建议】

无需处理。

pwUp

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.246.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5601-pw-std.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当一个或多个连续pwTable表项的pwOperStatus对象将由其他状态（notPresent(5)除外）转换为up(1)状态，且pwDown告警已下发时，系统生成该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent enable l2vpn pw-up-down |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent enable l2vpn pw-up-down |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.38 (pwOperStatus) | PwOperStatusTC | up(1) down(2) testing(3) dormant(4) notPresent(5) lowerLayerDown(6) |
| 1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.38 (pwOperStatus) | PwOperStatusTC | up(1) down(2) testing(3) dormant(4) notPresent(5) lowerLayerDown(6) |

【处理建议】

无需处理。

pwDeleted

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.10.246.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc5601-pw-std.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当PW被删除时，系统生成该告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent enable l2vpn pw-delete |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent enable l2vpn pw-delete |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.2 (pwType) | IANAPwTypeTC | other(0) frameRelayDlciMartiniMode(1) atmAal5SduVcc(2) atmTransparent(3) ethernetTagged(4) ethernet(5) hdlc(6) ppp(7) cem(8) -- Historic type atmCellNto1Vcc(9) atmCellNto1Vpc(10) ipLayer2Transport(11) atmCell1to1Vcc(12) atmCell1to1Vpc(13) atmAal5PduVcc(14) frameRelayPortMode(15) cep(16), e1Satop(17) t1Satop(18) e3Satop(19) t3Satop(20) basicCesPsn(21) basicTdmIp(22) tdmCasCesPsn(23) tdmCasTdmIp(24) frDlci(25) wildcard (32767) |
| 1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.12 (pwID) | PwIDType | Unsigned32(1..4294967295) |
| 1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.8 (pwPeerAddrType) | InetAddressType | unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) ipv4z(3) ipv6z(4) dns(16) |
| 1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.9 (pwPeerAddr) | InetAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) |

【处理建议】

无需处理。