RBRIDGE-MIB

本节介绍RBRIDGE-MIB模块输出的告警信息。

rbridgeBaseNewDrb

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.214.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rbridge.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

告警意味着agent已经成为RBridge。当Rbridge被选举为DRB根（DRBN root）后，紧接着拓扑变化定时器（Topology Change Timer）就会超时，这个时候系统就会发送告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable trill new-drb |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable trill new-drb |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

【处理建议】

无需处理。

rbridgeBaseTopologyChange

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.214.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rbridge.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当Rbridge的任意一个端口变成某个VLAN指定的转发器或者不再是某个VLAN指定的转发器时，Rbridge会发送告警。如果端口变化已经触发了newDrb告警，那么系统不再发送RbridgeBaseTopologyChange告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable trill topology-change |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable trill topology-change |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

【处理建议】

无需处理。