SNMPv2-MIB

本节介绍SNMPv2-MIB模块输出的告警信息。

coldStart

【属性】

| OID | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc3418-snmpv2.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

冷启动告警表示支持告警生成模块的SNMP实体正在重新初始化，其配置可能已改变。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable standard coldstart |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable standard coldstart |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

【处理建议】

无需处理。

warmStart

【属性】

| OID | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.2 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc3418-snmpv2.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

热启动告警表示作为代理的SNMPv2实体正在重新初始化，其配置没有改变。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable standard warmstart |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable standard warmstart |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

【处理建议】

无需处理。

authenticationFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc3418-snmpv2.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 开启 |

【描述】

认证失败告警表示作为代理的SNMPv2实体收到一条未经正常认证的协议信息。SNMPv2的所有实现必须能够生成该告警，snmpEnableAuthenTraps对象表明是否生成该告警。

【状态控制】

| ON | 命令行：snmp-agent trap enable standard authentication |
| --- | --- |
| OFF | 命令行：undo snmp-agent trap enable standard authentication |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

【处理建议】

请检查SNMP配置，确保设备侧与网管侧的配置一致。

如配置已经相同，请确认是否存在网络攻击。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。