T11-FC-FABRIC-CONFIG-SERVER-MIB

本节介绍T11-FC-FABRIC-CONFIG-SERVER-MIB模块输出的告警信息。

t11FcsRqRejectNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.162.0.1 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4935-t11-fc-fabric-config-server.mib |
| Type | 故障告警 |
| Severity | 重要 |
| Default status | 关闭 |

【描述】

当交换机（t11FamLocalSwitchWwn的取值）上的Fabric配置服务器（FCS）拒绝FCS请求时，发送该告警。

在发送告警之前，FCS应更新以下对象的值：

t11FcsRejectReasonCode（原因码）。

t11FcsRejectReasonCodeExp（原因码说明）。

t11FcsRejectReasonVendorCode（厂商编码）。

【状态控制】

| ON | MIB：将t11FcsReqRejectNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | MIB：将t11FcsReqRejectNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.137.1.1.1.1.8 (t11FamLocalSwitchWwn) | FcNameIdOrZero | OCTET STRING (SIZE (0 ¦ 8 ¦ 16)) |
| 1.3.6.1.2.1.162.1.4.1.1.6 (t11FcsRejectReasonCode) | T11NsGs4RejectReasonCode | none(1) invalidCmdCode(2) invalidVerLevel(3) logicalError(4) invalidIUSize(5) logicalBusy(6) protocolError(7) unableToPerformCmdReq(8) cmdNotSupported(9) serverNotAvailable(10) couldNotEstabSession(11) vendorError(12) |
| 1.3.6.1.2.1.162.1.4.1.1.7 (t11FcsRejectReasonCodeExp) | T11FcsRejectReasonExplanation | noAdditionalExplanation(1) invNameIdForIEOrPort(2) ieListNotAvailable(3) ieTypeNotAvailable(4) domainIdNotAvailable(5) mgmtIdNotAvailable(6) fabNameNotAvailable(7) ielogNameNotAvailable(8) mgmtAddrListNotAvailable(9) ieInfoListNotAvailable(10) portListNotAvailable(11) portTypeNotAvailable(12) phyPortNumNotAvailable(13) attPortNameListNotAvailable(14) portStateNotAvailable(15) unableToRegIELogName(16) platformNameNoExist(17) platformNameAlreadyExists(18) platformNodeNameNoExists(19) platformNodeNameAlreadyExists(20) resourceUnavailable(21) noEntriesInLunMap(22) invalidDeviceNameLength(23) multipleAttributes(24) invalidAttribBlockLength(25) attributesMissing(26) |
| 1.3.6.1.2.1.162.1.4.1.1.8(t11FcsRejectReasonVendorCode) | OCTET STRING | SIZE(1) |

【处理建议】

请确认FCS相关配置正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

t11FcsDiscoveryCompleteNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.162.0.2 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4935-t11-fc-fabric-config-server.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

当FCS在某个VSAN区间的多个VSAN内完成拓扑发现时，FCS发送该告警。t11FcsFabricDiscoveryRangeLow为VSAN区间的最小VSAN。

【状态控制】

| ON | MIB：将t11FcsDiscoveryCompNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | MIB：将t11FcsDiscoveryCompNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.162.1.1.1.1.1 (t11FcsFabricDiscoveryRangeLow) | T11FabricIndex | Unsigned32(0..4095) |

【处理建议】

无需处理。

t11FcsMgmtAddrChangeNotify

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.162.0.3 |
| --- | --- |
| MIB file | rfc4935-t11-fc-fabric-config-server.mib |
| Type | 事件告警 |
| Severity | - |
| Default status | 关闭 |

【描述】

当某个IE的某个管理地址发生变化时，也就是当t11FcsMgmtAddrListTable表里的对应表项发生变化时，FCS发送该告警。

【状态控制】

| ON | MIB：将t11FcsMgmtAddrChangeNotifyEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| OFF | MIB：将t11FcsMgmtAddrChangeNotifyEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.162.1.4.2 (t11FcsMgmtAddrChangeFabricIndex) | T11FabricIndex | Unsigned32(0..4095) |
| 1.3.6.1.2.1.162.1.4.3 (t11FcsMgmtAddrChangeIeName) | FcNameIdOrZero | OCTET STRING (SIZE (0 ¦ 8 ¦ 16)) |

【处理建议】

无需处理。