TE-MIB

本节介绍TE-MIB模块输出的告警信息。

teTunnelUp

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.122.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3970-te.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当teTunnelName指定的隧道up时，系统会发送告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable te |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable te |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.2 (teTunnelName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (1..32)) |
| 1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.2 (tePathName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |

【处理建议】

无需处理。

teTunnelDown

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.122.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3970-te.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当teTunnelName指定的隧道down时，系统会发送告警。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable te |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable te |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.2 (teTunnelName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (1..32)) |
| 1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.2 (tePathName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |

【处理建议】

无需处理。

teTunnelChanged

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.122.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc3970-te.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

当teTunnelName指定的隧道的活跃路径改变了或者有新的路径成为活跃路径的时候，系统会发送告警。变量tePathName指的新的活跃路径。

【状态控制】

| 开启 | 命令行：snmp-agent trap enable te |
| --- | --- |
| 关闭 | 命令行：undo snmp-agent trap enable te |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.2 (teTunnelName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (1..32)) |
| 1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.2 (tePathName) | SnmpAdminString | OCTET STRING (SIZE (0..32)) |

【处理建议】

无需处理。