VRRP-MIB

本节介绍VRRP-MIB模块输出的告警信息。

vrrpTrapNewMaster

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.68.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc2787-vrrp.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警信息表示Agent已经迁移到Master状态。

【状态控制】

| 开启 | snmp-agent trap enable vrrp new-master |
| --- | --- |
| 关闭 | undo snmp-agent trap enable vrrp new-master |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.7 (vrrpOperMasterIpAddr) | IpAddress | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

vrrpTrapAuthFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.2.1.68.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | rfc2787-vrrp.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

此告警信息表示收到与本端路由器的认证密钥或认证类型冲突的路由器发送的报文。此告警信息的实现方式为可选。

【状态控制】

| 开启 | snmp-agent trap enable vrrp auth-failure |
| --- | --- |
| 关闭 | undo snmp-agent trap enable vrrp auth-failure |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.68.1.5 (vrrpTrapPacketSrc) | IpAddress | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.2.1.68.1.6 (vrrpTrapAuthErrorType) | INTEGER | invalidAuthType(1) authTypeMismatch(2) authFailure(3) |

【处理建议】

无需处理。