安装前需要安装的yum，从镜像本身都可以获取，建议不使用额外的源：gcc kernel-devel make rdma-core-devel automake libtool libibverbs-utils

#yum install -y gcc kernel-devel make rdma-core-devel automake libtool libibverbs-utils

驱动安装步骤：

1.安装bnxt_en

cd /root

tar xzvf netxtreme-bnxt_en-1.10.3-230.0.132.0.tar.gz

tar xzvf libbnxt_re-230.0.132.0.tar.gz

cd netxtreme-bnxt_en-1.10.3-230.0.132.0

make&&make install

modprobe -r bnxt_en && modprobe bnxt_en

2.进入netxtreme-bnxt_en-1.10.3-230.0.132.0下面的bnxt_re-230.0.132.0 继续编译bnxt_re

cd bnxt_re-230.0.132.0/

make&&make install

modinfo bnxt_re

3.进入libbnxt_re-230.0.132.0进行bnxt_re的驱动加载和设定

cd /root/libbnxt_re-230.0.132.0

ls

sh autogen.sh

./configure --sysconfdir=/etc

make

make install all

cd /etc/libibverbs.d/

vi /etc/ld.so.conf

加一行  /usr/local/lib 保存

ldconfig -v

modprobe -r bnxt_re && modprobe bnxt_re

cd /root/libbnxt_re-230.0.132.0/src/.libs/

cp libbnxt_re-rdmav22.so /usr/lib64/libibverbs/

ibv_devices

ibv_devinfo

最后能看到结果：

[root@localhost .libs]# ibv_devices

device                 node GUID

------              ----------------

bnxt_re0            02620bfffe313a20

bnxt_re1            02620bfffe313a21

[root@localhost .libs]# ibv_devinfo

hca_id: bnxt_re0

transport:                      InfiniBand (0)

fw_ver:                         225.3.39.0

node_guid:                      0262:0bff:fe31:3a20

sys_image_guid:                 0262:0bff:fe31:3a20

vendor_id:                      0x14e4

vendor_part_id:                 5848

hw_ver:                         0x1602

phys_port_cnt:                  1

port:   1

state:                  PORT_DOWN (1)

max_mtu:                4096 (5)

active_mtu:             1024 (3)

sm_lid:                 0

port_lid:               0

port_lmc:               0x00

link_layer:             Ethernet

hca_id: bnxt_re1

transport:                      InfiniBand (0)

fw_ver:                         225.3.39.0

node_guid:                      0262:0bff:fe31:3a21

sys_image_guid:                 0262:0bff:fe31:3a21

vendor_id:                      0x14e4

vendor_part_id:                 5848

hw_ver:                         0x1602

phys_port_cnt:                  1

port:   1

state:                  PORT_ACTIVE (4)

max_mtu:                4096 (5)

active_mtu:             1024 (3)

sm_lid:                 0

port_lid:               0

port_lmc:               0x00

link_layer:             Ethernet